Инструкция по настройке конечников на МЭО

- Снять крышку с исполнительного механизма.

- Далее требуется узнать какой из конечников требуется настроить, как правило везде используются конечники S1 и S2 на открытие и закрытие (у каждого МЭО может быть настроено по-разному), S3 и S4 являются резервными.

- После определения конечника, нужно посмотреть в какую сторону вращается вал, управляя ИМ вручную.

- Для того, чтобы понять какой конечник является открытием или закрытием, можно посмотреть схему объекта или например, полностью закрыть исполнительный механизм с панели оператора и посмотреть какой из кулачков конечных выключателей дошел до микрика первым.

- Далее нужно ослабить гайку (1), которая удерживает вращательный механизм. После этого нужно выставить кулачок так ,чтобы он замыкал микрик. Перед этим надо вручную открыть или закрыть ИМ так, как требуется и уже по этому положению выставлять конечник.

- После этого затянуть гайку обратно и проверить как будет отрабатывать ИМ.